KOSZTORYS  OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 0756T Rzeczyca Mokra – Mściów - Sandomierz w miejscowości Mściów od km 0+725 do km 1+125, od km 1+175 do km 1+605 i od km 1+700 do km 1+980

| Lp. | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-01.03.02-26 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych | szt. | 3,00 |  |  |
| 2 | D-01.03.02-25 | Rozebranie słupków do znaków drogowych | szt. | 3,00 |  |  |
| 3 | D-06.01.10-02 | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 20 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład wraz z wywozem materiału na odl. do 10 km | m2 | 1 665,00 |  |  |
| 4 | D-05.03.11.07 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 15 km | m2 | 464,00 |  |  |
| 5 | D-01.02.04.012 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grubość warstwy 20 cm | m2 | 288,00 |  |  |
| 6 | D-08.02.02-31 | Regulacja pionowa istniejącej nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm, wraz z profilowaniem podłoża mieszanką kamienna do 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 26,41 |  |  |
| 7 | D-08.01.01-02 | Regulacja pionowa istniejących krawężników betonowych na ławie z betonu C8/10 (B-10) | m | 8,50 |  |  |
| 8 | D-08.03.01-02 | Regulacja pionowa istniejących obrzeży betonowych na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 13,40 |  |  |
| 9 | D-02.01.01-22 | Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III, głębokość wykopu do 3 m | m3 | 60,40 |  |  |
| 10 | D-01.03.02-27 | Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych przepustów z betonu | m3 | 2,00 |  |  |
| 11 | D-01.03.02-22 | Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 50 cm z uprzednim odkopaniem przepustów | m | 6,00 |  |  |
| 12 | D-06.02.01-02 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP SN8 o średnicy 40 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej | m | 9,00 |  |  |
| 13 | D-06.02.01-02 | Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PP SN8 o średnicy 50 cm ułożonych na ławie fundamentowej żwirowej | m | 45,00 |  |  |
| 14 | D-03.01.01-41 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów fi 40 i 50 cm wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem | m3 | 4,02 |  |  |
| 15 | D-06.01.06.02 | Umocnienie dna rowów i ścieków elementami prefabrykowanymi korytkowymi grubości 20 cm, ułożonymi na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m | 23,000 |  |  |
| 16 | D-06.01.06.21 | Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x10 cm (35 kg/szt). Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawą, podsypka piaskowa 5 cm | m2 | 66,000 |  |  |
| 17 | D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm | m2 | 720,00 |  |  |
| 18 | D-04.01.01-03 | Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 40 cm | m2 | 288,00 |  |  |
| 19 | D-04.01.02-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1 008,00 |  |  |
| 20 | D-04.05.01.32 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytwórni o wytrzymałości Rm=5,0 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 288,000 |  |  |
| 21 | D-04.04.02.024 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie tłucznia 31,5/63, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 288,00 |  |  |
| 22 | D-04.08.01.021 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą profilującą z betonu asfaltowego | t | 470,25 |  |  |
| 23 | D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 6 270,00 |  |  |
| 24 | D-05.03.05-01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 6 270,00 |  |  |
| 25 | D-04.03.01.032 | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową | m2 | 6 270,00 |  |  |
| 26 | D-05.03.05-07 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 6 270,00 |  |  |
| 27 | D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy | m2 | 720,00 |  |  |
| 28 | D-04.04.02.023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocza | m2 | 1 665,00 |  |  |
| 29 | D-05.03.08-01 | Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, | m2 | 2 385,00 |  |  |
| 30 | D-07.02.01-01 | Ustawienie słupów z rur stalowych fi 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | szt. | 21,00 |  |  |
| 31 | D-06.04.01-02 | Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 40 cm | m | 116,00 |  |  |
| 32 | D-07.02.11.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji. A-3 szt. 2; A-4 szt. 2 | szt. | 4,00 |  |  |
| 33 | D-07.02.11.11 | Przymocowanie do gotowych słupów znaków zakazu typ B oraz znaków nakazu typ C (okrągły fi 800 mm), folia odblaskowa II generacji. B-20 | szt. | 4,00 |  |  |
| 34 | D-07.02.21.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D, folia odblaskowa I generacji. D-15 | szt. | 1,00 |  |  |
| 35 | D-07.02.20.07 | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II generacji. T-2 | szt. | 2,00 |  |  |
| 36 | D-07.02.20.07 | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II generacji. T-3 | szt. | 2,00 |  |  |
| 37 | D-07.02.20.07 | Przymocowanie do gotowych słupów tabliczek do znaków drogowych, typ T, folia odblaskowa II generacji. T-6 | szt. | 2,00 |  |  |
| 38 | D-07.02.15-06 | Przymocowanie tablic drogowskazowych - znaków kierunkowych typ E - jednoramiennych, dwustronnych, folia odblaskowa I generacji. E-17a "Mściów", "Dwikozy" | szt. | 2,00 |  |  |
| 39 | D-07.02.21.03 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D-1, folia odblaskowa II generacji | szt. | 4,000 |  |  |
| 40 | D-07.02.21.07 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D-42, folia odblaskowa II generacji | szt. | 2,000 |  |  |
| 41 | D-07.02.25.01 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ U3a szt. 2; U3b szt. 2 | szt. | 4,000 |  |  |

WARTOŚĆ ZADANIA NETTO:	…………………………………………………………….

PODATEK VAT:			…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO:	…………………………………………………………….

WARTOŚĆ ZADANIA BRUTTO SŁOWNIE:

……………………………………………………………………………………………ZŁOTYCH