PROJEKT  WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0754T 
SŁUPCZA – SZCZYTNIKI – BOŻYDAR – DWIKOZY 
W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNIKI

OD KM 1+156 DO KM 2+102

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Szczytniki – Powiat Sandomierski

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁKI:

- 802, 823, 815 – Szczytniki

INWESTOR:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

SAMBORZEC 199

27-650 SAMBORZEC

OŚWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 Ustawy „Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

Oświadczam, że opracowanie zostało wykonane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| BRANŻA | FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DROGOWA | # PROJEKTANT | Wojciech Basta | 75/Tbg/85 |  |

### TARNOBRZEG    30 maj  2019

Spis treści:

- Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

2.2 Istniejąca infrastruktura

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

3.2. Parametry techniczne

3.3. Plan zagospodarowania terenu

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej na poszerzeniach lub wymianie

3.4.3. Konstrukcja zjazdów kamiennych

3.4.4. Konstrukcja poboczy kamiennych

- Część rysunkowa

1. Plan orientacyjny, skala 1:25000						- rys. nr 1

2. Plan zagospodarowanie terenu, skala 1:500				- rys. nr 2

3. Przekrój konstrukcyjny, skala 1:50					- rys. nr 3

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi  powiatowej nr 0754T Słupcza – Szczytniki – Bożydar – Dwikozy w miejscowości Szczytniki od km 1+156 do km 2+102 na działkach o numerach ewidencyjnych 802, 823, 815.

2. Stan istniejący

2.1 Teren inwestycji

Droga powiatowa nr 0754T Słupcza – Szczytniki – Bożydar – Dwikozy w miejscowości Szczytniki posada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości od 4,80m do 5,00m oraz pobocza o nawierzchni gruntowej o szerokości zmiennej około 0,50m. W pasie drogowym znajdują się również zjazdy o nawierzchni  gruntowej, tłuczniowej, bitumicznej, trylinki oraz z kostki brukowej betonowej.

Jezdnia bitumiczna wykazuje spękania siatkowe oraz liczne nierówności poprzeczne 
i podłużne. W warstwie ścieralnej widoczne są wyremontowane ubytki. Wymienione uszkodzenia powodują utrudnienia w ruchu kołowym.

2.2 Istniejąca infrastruktura

Na terenie planowanej inwestycji znajdują się następujące media:

- wodociąg,

- gazociąg,

- kabel elektryczny podziemny,

- kabel elektryczny napowietrzny,

- kabel telekomunikacyjny

3. Stan projektowy

3.1 Ogólne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi  powiatowej nr 0754T Słupcza – Szczytniki – Bożydar – Dwikozy w miejscowości Szczytniki od km 1+156 do km 2+102 polegające na:

- wzmocnieniu jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nowych warstw z betonu asfaltowego (wiążącej oraz ścieralnej),

- wyrównaniu nawierzchni w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym poprzez wykonanie warstwy profilującej,

- poszerzeniu jezdni poprzez wykonanie nowej pełnej konstrukcji,

- wykonaniu poboczy kamiennych utrwalonych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

- wykonanie zjazdów kamiennych utrwalonych poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową.

- wymianie oraz uzupełnieniu oznakowania pionowego.

3.2. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi – „Z” – przy przebudowie przyjęte wymagania techniczno i użytkowe dla klasy drogi „L”

- Prędkość projektowa Vp – 30 km/h

- Kategoria ruchu – KR-1 – KR-2

- Szerokość pasa ruchu – 2,75 m

- Szerokość pasa ruchu – (2,75 m – 0,25 m) – uspokojenie ruchu docelowo 2,50 m

- Szerokość pobocza – 0,75 m

- spadek poprzeczne na prostych - daszkowy

- spadki poprzeczne na łuku:

od km 1+281,58 do km 1+368,00 – daszkowy

od km 1+536,02 do km 1+600,70 – daszkowy

3.3. Plan zagospodarowania terenu

Przebudowywana droga posiada w planie sytuacyjnym trzy odcinki proste połączone łukami o promieniach R=180 m i R=280 m i kończy się skrzyżowaniem z droga gminną. Przy promieniach o tych parametrach nie stosuje się poszerzeń na łukach.

Przebudowywana droga w planie sytuacyjnym składa się z dwóch odcinków o różnych szerokościach jezdni:

- poza terenem zabudowy szerokość 5,50m – od km 1+156 do km 1+437

- teren zabudowy szerokość 5,00m                – od km 1+452 do km 2+102

Zmiana szerokości jezdni następuje na terenie zabudowy z 5,50m na 5,00m od km 1+437 do km 1+452

Powierzchnia jezdni 5034,25 m2.

Powierzchnia poboczy 709,50 m2.

Powierzchnia zjazdów kamiennych 815,00 m2.

3.4. Układ konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej

- 4 cm – warstwa ścieralna,

- 4 cm – warstwa wiążąca,

- 50kg/m2 - warstwa profilująca z mieszaki mineralno bitumicznej,

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej na poszerzeniach lub wymianie

- 4 cm – warstwa ścieralna AC 11S,

- 4 cm – warstwa wiążąca AC 22W,

- 25cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

- 20cm – warstwa odcinająca z piasku,

3.4.3. Konstrukcja zjazdów kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,

3.4.4. Konstrukcja poboczy kamiennych

- podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją asfaltową,

- 15 cm – mieszanka z kruszywa łamanego 0/31,5,